Информационно-справочный материал для общественных слушаний

- Общие сведения о мероприятии

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации «Рекультивация (восстановление) нарушенных земель, занятых свалкой твердых бытовых отходов», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Адрес: Россия, Ленинградская область, МО «Сосновоборский городской округ», район Ракопежи, вблизи СНТ «Березовая Роща».

Заказчик: ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами»

Подрядчик: ООО «СК «Гидрокор».

Цель проведения общественных слушаний: учет общественного мнения по объекту государственной экологической экспертизы.

- Общие сведения об объекте

Участок рекультивации – закрытая свалка твердых бытовых отходов, расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, район Ракопежи, вблизи СНТ «Березовая Роща», кадастровый номер участка № 47:15:0111001:195.

Существующая свалка твердых бытовых отходов эксплуатировалась в период 1962 – 2013 годы. С 2013 г. на свалке ТБО прекращен приём твердых бытовых отходов на захоронение. Постановление администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 27.12.2012 г. № 3295 «О прекращении размещения отходов производства и потребления на территории городской свалки в районе Ракопежи».

Захоронение отходов велось традиционным методом навала по неподготовленной карте складирования без выполнения комплекса мероприятий по гидроизоляции основания, устройству дренажной сети для сбора фильтрата и сооружений для очистки фильтрата.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: рекультивация территории.

Свалка ТБО расположена в г. Сосновый Бор (район Ракопежи).

Со всех сторон территория свалки граничит с лесным массивом.

В соответствии с «Правилами землепользования и застройки муниципального образования Сосновоборский городской округ» объект расположен в территориальной зоне С-2 «Зона рекультивации нарушенных территорий». С юга и запада объект граничит с территориальной зоной С-3, с севера и востока - с зоной Пр-1 «Зона озеленения специального назначения».

В северо-западной части вблизи объекта находится охранная зона ЛЭП. С южной стороны на расстоянии примерно 150-155 м проходит граница охранной зоны инженерных коммуникаций.

Ближайшая жилая застройка – территория индивидуальной жилой застройки садоводческого некоммерческого товарищества (далее - СНТ) «Березовая роща» на расстоянии ориентировочно 340 м на восток от границ участка свалки ТБО.

- Инженерные изыскания

Инженерные изыскания проводились в августе-сентябре 2018г. Выполнены инженерно-геологические (включающие том числе гидрогеологические и геофизические исследования), инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания.

Мощность техногенных отложений по площади свалки ТБО различна, максимальная до 12,4 м в центральной части, в восточной части – до 10,0 м, в северной части – 3,9 м, в южной части – в среднем 10,5 м. Отходы представлены преимущественно мусором строительным с гнездами и прослоями песков, бытовыми отходами, скоплениями бетонных конструкций. Ниже глубины 7 – 8 м свалочные массы увлажнены.

В рамках инженерно-экологических изысканий были направлены запросы в различные ведомства по информации, полученной от уполномоченных органов государственной и муниципальной власти, территория проектируемого объекта расположена вне: - ООПТ  федерального, регионального и местного значения; - водоохранных, рыбоохранных зон, береговых полос и прибрежных защитных полос водных объектов; - зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; - зоны охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

Рекультивируемая свалка попадает в санитарно-защитные зоны расположенных в непосредственной близости промышленных объектов, однако данное обстоятельство не противоречит требованиям санитарных норм и требований.

Проведена оценка (включая лабораторные исследования) современного состояния территории рекультивируемой свалки.

- Основные технико-экономические показатели по проекту рекультивации

Рекультивация свалки ТБО выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап включает следующие виды работ:

1.	Оптимизация геометрии свалочного тела (склада отходов) и устройство изолирующего многофункционального экрана над ним:

2.	Устройство дренажной системы по периметру вновь проектируемого склада отходов (террикона) для сбора фильтрата.

3.	Устройство системы пассивной дегазации вновь проектируемого склада отходов.

4.	Организация системы мониторинга подземных вод.

В рамках биологического этапа рекультивации выполняются:

-	подготовка почвы (дискование, боронование, внесение удобрений);

-	подбор и посев многолетних трав (ассортимент в соответствии с климатической зоной);

-	уход (полив и подкармливание).

Основные технико-экономические показатели по объекту рекультивации:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка в границах землепользования (з/у с кадастровым номером 47:15:0111001:195) | га | 9,0566 |
| Площадь занятая существующим складом отходов | га | 9,4544 |
| в том числе: |  |  |
| - в границах землепользования | га | 8,4050 |
| - вне в границ землепользования | га | 1,0494 |
| Площадь занятая проектируемым терриконом (складом отходов) | га | 6,3885 |
| Площадь освобождаемых земель (от свалочных масс) | га | 3,0659 |
| Общий объем накопленных свалочных масс (август 2018 г) | м3 | 757530 |
| в том числе: |  |  |
| - в границах землепользования | м3 | 718628 |
| - вне в границ землепользования | м3 | 38902 |
| Максимальная мощность существующего террикона | м | 12,4 |
| Средняя мощность существующего террикона | м | 8,0 |
| Максимальная мощность проектируемого террикона | м | 24,9 |

- Оценка воздействия и мониторинг экологического состояния природной среды

Выполненная оценка воздействия показала отсутствие превышений установленных нормативов качества окружающей среды и требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по всем компонентам природной среды.

Проектом предусмотрено проведение производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при рекультивации и в стадии пострекультивации объекта, а также при авариях.

Ситуационный план расположения объекта